GoTender

Make Cooking Easier

Autoren

Anne Liebold

und

Christoph Capiaghi

# Systemübersicht

Bild 1-1 Übersichtsschema

# Software

## State Machine

Startup

- Heizungen aus

- Raucher aus

- Thermoelemente auslesen und anzeigen

- Werte Thermoelemente überprüfen

  - if (isnan(c1)) -> Fehler (auch wenn nichts angeschlossen ist)

  - wenn Wert < -10 Grad -> Polung überprüfen

- Display initialisieren

  - Orange LED: Einschalten wenn in State Startup und belassen

- Begrüssung (entry state)

  - GoTender

  - Welcome

  - Displayausgabe: Set time? Press Enter

- Loop state

  - Button Enter: SET_TIME_AND_DATE

  - Button Down: Überspringen

SET_TIME_AND_DATE

- Stunden / Minuten

- Tag / Monat / Jahr

SETTINGS

- Set Temp Oven (Poti1 auslesen und anzeigen)

- Set Temp Meat (Poti2 auslesen und anzeigen)

- Raucher ja / nein

- TIMER einstellen ja / nein? (zum Testen: nein)

- Anzeige:

  - Temp Oven

  - Temp Meat

  - Raucher On / Off

TIMER

- Ausschalttimer einstellen

SUMMARY

Alle Daten anzeigen. RUN?

RUN

- Regelung eingeschalten

- Temperatur anzeigen (2x)

- Grüne LED ein

Finished

- Anzeige

- Heizungen aus

Error

- Alles aus (230 V)

- Init

- Rote LED an

## ERROR Codes

- E10: Thermocouple Oven gibt nan aus. Richtig verbunden? (ERROR_CODE_TC_OVEN_NAN)

- E11: Thermocouple Meat gibt nan aus. Richtig verbunden? (ERROR_CODE_TC_MEAT_NAN)

- E12: Thermocouple Oven kleiner als minimale Temperatur (ERROR_CODE_TC_OVEN_MIN)

- E13: Thermocouple Meat kleiner als minimale Temperatur (ERROR_CODE_TC_MEAT_MIN)

- E14: Thermocouple Oven höher als maximale Temperatur (ERROR_CODE_TC_OVEN_MAX)

- E15 Thermocouple Meat höher als maximale Temperatur (ERROR_CODE_TC_OVEN_MAX)

Wichtig:

(Relais 1 und Relais 2 nicht gleichzeitig in Betrieb nehmen)

## Pinout Arduino

Alle Pins sind 5 V tolerant.

Tabelle 1-1: Pinbelegung Arduino Uno R3

| Pin Nr | Funktion | Name in Software | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Button1 | Taster Up |
| 1 |  | Button2 | Taster Enter |
| 2 |  | Button3 | Taster Down |
| 3 | PWM | PWM_PIN1 | Heizung |
| 4 |  | SPI_CS_TC_MEAT_PIN | Thermoelement Fleisch |
| 5 | PWM | PWM_PIN2, Smoker | Heizung Smoker |
| 6 |  | SPI_CS_TC_OVEN_PIN | Thermoelement Ofen |
| 7 |  | RESET_LCD_PIN | LCD Reset |
| 8 |  | DC_LCD_PIN | LCD DC |
| 9 |  | SPI_CS_SD_PIN | Chip Select SD Card auf Display |
| 10 | SD_CS | SPI_CS_LCD_PIN | Chip Select LCD |
| 11 | MOSI | - | SPI Bus |
| 12 | MISO | - | SPI Bus |
| 13 | SCK | - | SPI Bus |
| A0 |  | AIN0_PIN , Poti | Einstellung Temperatur Fleisch |
| A1 |  | AIN1_PIN , Poti | Einstellung Temperatur Ofen |
| A2 |  |  |  |
| A3 |  | GREEN_LED_PIN | Grüne LED (Ok) |
| A4 |  | RED_LED_PIN | Rote LED (Error) |
| A5 |  |  |  |
| SCL |  | - | I2C RTC |
| SDA |  | - | I2C RTC |

## Power Calculation

Relais 1:

Heizung 200 W

Heizung 200 W

Heizung 200 W

Total: 600 W

Relais 2:

Smoker 800 W

Total: 800 W